地下有限空间救援行动规程（试行）

第一章 总则

第一条 为有效规范消防救援队伍地下有限空间救援行动，依据有关规定，制定本规程。

第二条 地下有限空间是指地下封闭或部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间，如污水池、生活水池、市政设施窨井、农机水井、废弃井等。

第三条 消防救援队伍遂行地下有限空间救援任务，坚持“救人第一、科学施救、安全高效”的原则。

第二章 力量编成

第四条 基层执勤单位应组建地下有限空间救援专业队伍，消防救援站组建站级救援分队，支队组建支队级救援队。

（一）站级救援分队。人数不少于12人，下设安全侦检组1个、救援作业组2个、紧急干预组1个，每组不少于3人。安全侦检组承担现场侦检、通风置换、通信联络、移动照明等任务，救援作业组承担被困人员搜索和营救任务，紧急干预组承担现场安全管控、紧急救援任务，与救援作业组是备份和轮换关系。消防救援站配置人数较少的，分队人数不得少于9人，由安全侦检组承担紧急干预任务。

站级救援分队配备有毒（可燃）气体探测仪、热成像仪、测距仪、漏电检测仪、送风（排烟）机、移动照明灯组、手持扩音器、空（氧）气呼吸器、移动供气源、防化服、安全吊带、救援三脚（拱门）架、消防梯、救生软梯、多功能担架、救援绳索及附件等装备。

（二）支队级救援队。依托特勤消防站或其他救援专业队组建，人数不少于24人，下设管理指挥组1个、安全侦检组2个、救援作业组4个、紧急干预组1个。管理指挥组承担现场管理和指挥任务，其他组职能同站级救援分队。

支队级救援队装备配备在站级救援分队的基础上，增加备份，并配备生命探测仪、水深仪、重型支撑套具、木（金属、竹）支护构件、液压破拆工具组、金属切割机、深井救援专用装备、潜水泵、医疗急救箱等。

第五条 地下有限空间救援专业队伍应组织开展专业训练，提高遂行地下有限空间救援任务能力。

（一）业务理论学习。掌握常见有毒有害气体（硫化氢、一氧化碳、甲烷、氨气等）的理化性质和危险特性；掌握常见地下有限空间的结构构造和潜在安全风险；掌握遂行器材装备性能参数、适用条件和操作要求；掌握地下有限空间救援行动和作业规程，以及安全行动要求；开展地下有限空间救援典型战例研讨等。

（二）应用技术训练。组织开展：（1）有毒（可燃）气体侦检；（2）井下生命探测；（3）送风（排烟）机、移动供气源、空气呼吸器气瓶井下送风；（4）移动供气源井下供气；（5）移动照明灯组井下照明；（6）穿戴安全防护装备上下井；（7）救援三脚架、消防梯、救生软梯、绳索系统、深井救援专业装备等救援作业；（8）支撑、切割、破拆；（9）现场人员急救；（10）井上井下通信联络；（11）坑井排水等基础技术科目训练，以及组织社会联动单位开展挖掘机、钻井机协同作业训练等。

（三）心理行为训练。组织开展：（1）黑暗、缺氧、有毒、狭小空间等心理适应性训练；（2）黑暗环境下单手结绳训练；（3）狭小空间正（倒）立作业训练；（4）井下自救技术训练等。

第三章 接警出动

第六条 指挥中心（消防救援站）接到报警或上级指令时，应问清事故发生的时间和地点、地下有限空间的类型、人员被困数量及状态等情况，并报告值班领导。

第七条 迅速调动辖区站级救援分队到场处置，并提示安全行动事项。视情调动支队级救援队、战勤保障力量到场实施救援。

第八条 根据事故性质和严重程度，报告当地党委政府，调动属地公安、供水、供电、供气、供热、通信、市政、医疗救护等部门或单位，以及挖掘机或钻井机到场协同处置。

第九条 与事故单位保持信息对接，全勤指挥部做好跟踪调度指挥，必要时遂行出动。

第四章 救援准备

第十条 现场询情。通过询问知情人或工程技术人员、查阅地下有限空间资料等方式，迅速查明：（1）被困人员数量、姓名、性别、年龄、身体状况、被困时间和原因；（2）被困人员所处位置、被困状态；（3）地下有限空间的类型、结构、布局、开口部位及尺寸、深度和周围土体情况；（4）是否存在中毒、爆炸、垮塌、坠落、触电、溺水等危险；（5）当日气象情况等。

第十一条 设立警戒。在现场划定警戒区域，设置警戒器材，清理警戒区内无关人员，严控车辆人员进入。

第十二条 仪器侦检。（1）利用有毒（可燃）气体检测仪等检测地下有限空间内氧气、易燃易爆和有毒有害气体浓度，分项检测准确数值；（2）利用生命探测仪、热成像仪、测距仪等探测被困人员所处的位置和状态；（3）利用漏电检测仪、水深仪（简易探深杆）等检测坑井带电、水深等情况。

第十三条 评估决策。（1）根据地下有限空间特点、询情侦检情况以及到场队伍救援能力，评估和研判救援行动的可行性；（2）根据现场潜在的风险，评估和研判救援行动的安全性；（3）根据现场作业条件和遂行装备实力，评估和研判救援方法合理性。

第十四条 制定方案。充分听取各方意见建议，确定救援方法，明确任务和作业分工，以及紧急干预措施和协同行动事项。

第十五条 装备准备。各组准备救援作业装备和救生器材，并检查装备器材的安全性。

第十六条 安全防护。下井作业，应全程佩戴空（氧）气呼吸器或使用移动供气源，并视情穿着防化服、全套防静电内衣、救生衣等；绳索系统在地面应设置牢固锚点，双绳保护作业；安全员应检查救援系统设置的安全性，以及救援人员安全防护落实情况。

第十七条 通风置换。利用送风（排烟）机、移动供气源或空气呼吸器气瓶向地下有限空间送风置换。易燃易爆气体浓度达到爆炸极限，可利用防爆排烟机负压抽排。具备条件的，也可采取破拆通风的方式。

第十八条 架设照明。根据现场环境，利用消防车车载照明、移动照明灯组等在作业区域组织照明；向井下施放便捷的防爆型照明灯组。

第五章 救援作业

第十九条 采取引导自救、器械救人、挖掘救人等方法展开救援作业，并做好与到场的相关部门或单位，以及其他救援专业队伍的协同配合。

（一）引导自救。被困人员神志清醒并具备行动能力，可通过喊话稳定其情绪，可在开口部位采取：（1）架设消防梯、救生软梯，施放安全吊（腰）带和安全保护绳，引导被困人员系好安全吊（腰）带，保护其自行攀爬至地面；（2）施放安全吊带、安全绳等至井下，引导被困人员系好安全吊带，利用救援三脚架或人力提拉绳索系统将其救助至地面。

（二）器械救人。利用救援三脚架、消防梯、救生软梯、绳索系统等实施井下救援，救援作业和被困人员保护按照《地下有限空间技术操作规程（试行）》展开；可现场就地取材，制作简易工具配合展开救援，并视情采取抽排水措施。

（三）挖掘救人。现场无法实施器械救人时，可采取：（1）利用挖掘机以地面开口部位为中心点展开放坡挖掘作业，遵循土体工程挖掘操作规程，逐层向下剥离井体，接近被困人员位置，营救被困人员；（2）利用挖掘机在地面开口部位择点展开放坡挖掘作业，接近被困人员位置，打通横向救生通道，对横向通道采取支撑保护措施，营救被困人员；（3）利用钻井机在地面择点展开钻井作业，遵循钻井操作规程，接近被困人员位置，打通横向救生通道，并对横向通道采取支撑保护措施，营救被困人员。

第二十条 紧急干预。（1）当现场出现救援人员中毒、受伤、失联等险情时，紧急干预组应第一时间展开紧急救援作业；（2）当现场出现坑井体坍塌、横向救生通道倒塌导致救援人员被埋压等险情时，现场指挥员（长）应第一时间组织紧急干预组和到场的其他救援力量，展开救援攻坚作业，必要时动用重型工程机械。

第二十一条 现场急救。（1）对营救出的人员，视情采取止血、包扎、固定、心肺复苏等现场急救措施，并移交医护人员；（2）对出现中毒症状的人员，应迅即就近送医，具备条件的应优先选择职业病防治医院紧急救治。

第二十二条 清理移交。救援行动结束后，及时清点人员和装备，视情对被困人员、救援人员和装备进行洗消，并移交现场。

第六章 安全管理

第二十三条 现场应设置具备资格的安全员，必要时可多点设立，具体负责现场安全管控和行动安全监督。

第二十四条 安全员应全程监测氧气、易燃易爆和有毒有害气体浓度，动态观测井壁、横向救生通道等风险部位的稳定性。

第二十五条 指挥员（长）和安全员应督促救援人员落实安全防护、绳索保护、救援作业、通信联络等安全措施，对救援装备进行安全检查，并提示安全行动事项等。

第二十六条 安全员应对下井作业人员数量、身心状况、空（氧）气呼吸器压力、进出时间等进行严格管控。

第二十七条 下井作业人员出现身心不适、空（氧）气呼吸器压力不足等情况应立即主动报告，指挥员（长）应组织轮换。

第二十八条 指挥员（长）应全程掌握现场及井下人员作业状况，井壁、横向救生通道等出现异常征兆，应第一时间组织作业人员撤离；井下作业人员出现险情，应迅即组织紧急干预。

第七章 行动要求

第二十九条 救援行动中，必须严格落实“五个严禁”要求：

- 严禁没有实战经验的干部担任现场指挥员（长）。救援行动实施专业指挥，排除干扰，科学决策，安全处置。

（二）严禁情况不明冒险下井作业。下井作业前应切断供水、供电、供气、供热等危险源，各类安全风险必须处于可控状态，不得受外界干扰等因素影响仓促贸然行动。

（三）严禁非专业队员下井作业。下井作业人员必须经过专业培训，具备相应的专业资格，非专业队员不得承担下井作业任务。

（四）严禁防护措施不到位下井作业。下井作业人员必须严格落实呼吸、躯体防护和绳索保护等安全措施，作业中个人防（保）护器具不得擅自解除和他用。

（五）严禁没有预备紧急干预组展开救援作业。紧急干预组必须防（保）护措施预备到位，保持高度戒备，随时处于待命状态。

第三十条 救援行动中，必须严格落实“八防”措施：

（一）防窒息。下井作业人员必须严格落实呼吸防护措施。

（二）防中毒。地下有限空间存在有毒有害气体时，下井作业人员必须严格落实呼吸和躯体防护措施，并尽量减少对井下水体的扰动。

（三）防爆燃。地下有限空间存在易燃易爆气体时，下井作业人员必须穿着全套防静电内衣，使用防爆（电台、无火花器具等）器具。

（四）防溺水。地下有限空间存在较深水层或过水流量较大时，下井作业人员必须同时具备水域救援资质，穿着救生衣等水域救援防护装具。救援过程中，严禁擅自组织潜水作业。

（五）防坠落。下井作业人员必须采取双绳保护措施，绳索应避开尖锐部位或采取护套保护。

（六）防砸伤。地面开口部位必须实施保护，防止坠落物砸伤被困人员和井下作业人员。

（七）防倒塌。地面开口部位必须减少现场人员数量，不得在其附近停放或移动车辆，减少震动和承载；存在坍塌风险的井壁或横向救生通道必须进行可靠的支撑加固。

（八）防意外。下井作业人员应尽量避开尖锐物和高温体，严防触电、蛇虫叮咬等意外情况。

第八章 附则

第三十一条 本规程适用于消防救援队伍，专职消防队可参照执行。

第三十二条 地上有限空间救援行动可参照本规程执行。

第三十三条 本规程自印发之日起施行。已经制定的有关规定与本规程不一致的，以本规程为准，各地可根据本规程结合实际制定细项规定。