转发部局关于印发《危化品储罐化工装置危化品运输车灾害事故处置指南(试行)的通知》

各市消防救援支队：

现将部消防救援局关于印发《危化品储罐化工装置危化品运输车灾害事故处置指南(试行)的通知》转发给你们，请结合前期转发的部消防救援局《关于进一步加强化工火灾灭火救援准备工作的通知》、《关于印发精细化工灭火救援调研报告和危险化学品事故典型案例的通知》和《关于推进化工灭火救援编队建设的指导意见》内容一并抓好贯彻落实。

辽宁省消防救援总队

2020年5月22日

（信息公开形式：不予公开）

抄送：本总队领导，各处、室。

辽宁省消防救援总队                                  2020年5月22日印发

经办人：邓德秋           电话：671557           共印 3 份

内  部                              应急消〔2020〕183号

消防救援局关于印发危化品储罐化工装置

危化品运输车灾害事故处置指南(试行)的通知

各省、自治区、直辖市消防救援总队，消防救援局天津、南京、昆明训练总队：

为认真贯彻落实应急管理部领导指示精神，指导各地危化品灾害事故处置工作，消防救援局结合新修订的石油化工、精细化工等防火设计规范和标准，在总结梳理近年来灾害事故处置经验教训的基础上，组织制定了《危化品储罐灾害事故处置指南（试行）》《化工装置灾害事故处置指南（试行）》《危化品运输车灾害事故处置指南（试行）》（以下简称《指南》），现印发你们，并提出要求如下：

一、组织学习研究，掌握处置对策。各总队要组织参加全国危化品事故处置技术培训的业务骨干，对《指南》内容进行学习，明确任务，编写教案，分课题做好授课准备。要通过举办大讲堂，分期分批组织对支队、大队、消防救援站指战员进行专题培训和解读，让每名指战员掌握《指南》内容、处置程序、指挥要点和安全要求，做到学懂弄通，夯实理论基础。要将《指南》作为各级指战员和攻坚班组的培训内容，通过开展理论授课、案例复盘、战术研讨等形式，不断巩固学习成果，做到融会贯通。6月底前，各总队要完成《指南》培训任务。

二、开展熟悉调研，修订完善预案。要在学习掌握《指南》的基础上，组织基层指战员深入辖区危化品企业、仓储场所和化工园区，开展专题熟悉调研，了解掌握储罐、装置和运输车辆的不同罐型、存储介质、工艺流程、构造特征等辨识方法，了解掌握企业单位针对不同类型灾害事故的应急处置程序和手段。要及时收集梳理调研数据资料，逐一标识标记，逐一建档留存，做到“一厂一册、一车一册”。总队、支队要根据《指南》，结合现有执勤实力，制修订灭火救援类型预案，明确处置对策和要点。支队、大队、消防救援站要结合辖区实际，制定完善重点单位灭火救援预案，明确任务分工，规范行动程序。

三、推进编队建设，强化训练演练。各总队、支队要按照部署要求，加快推进化工灭火救援编队建设，明确各作战单元数量，合理调配车辆和人员，尽快形成战斗力。要组织开展车辆装备测试，准确掌握性能参数和操作方法，评估车辆装备和编队的作战效能。要针对不同灾害事故类型，组织开展固定（半固定）泡沫灭火系统操作、登罐灭火、水封切割、枪炮协同、干粉泡沫联用等实战操法训练。要根据《指南》内容，针对辖区重点单位，组织开展实地、实装、实战演练，规范力量调派、组织指挥、安全防护和行动程序，提高危化品灾害事故处置能力。

四、规范处置程序，确保作战安全。总队、支队要根据《指南》，修订完善指挥中心等级力量调派方案，建立灾害事故处置要点远程推送机制。接警后，根据灾情等级和预案，优先调集化工灭火救援编队，第一时间推送灾害事故处置要点，指导基层指战员按程序进行处置。到场后，要充分发挥企业技术人员和工艺处置队的作用，督促采取工艺处置措施，防止灾情扩大。处置中，要准确辨识事故对象，根据现场实际情况，参照《指南》，积极听取企业技术人员和化工专家意见，合理运用技战术，做到安全施救、科学处置。

《指南》为队伍内部学习资料，严禁任何单位、个人通过互联网或微信微博等社交媒体平台传播、发布、刊载。由此引发负面舆情的，一律严肃处理。

消防救援局

2020年5月20日

危化品储罐灾害事故处置指南（试行）

遵循“科学、专业、安全、环保”的处置理念，准确判别储罐类型，坚持“现场辨识与侦察研判相结合、固定消防设施与移动消防装备相结合、工艺处置与消防技战术相结合”的原则，根据现场灾害事故情况，科学决策，规范处置，确保安全。

一、灾情核查

（一）仓储类型。核查事故企业仓储类型（石油库、原油储备库、成品油库、液化烃罐区、化工液体储罐区、低温储罐区），是否为生产经营、道路运输、物流储运、生产储运一体化企业，了解储存介质种类、理化性质和库容规模。

（二）运行工况。核查事故发生时，库区、罐区或储罐处于生产运行、临时作业、停工检修或其它工况的状态。

（三）储罐类型。核查事故罐组、事故罐及邻近罐的类型，如固定顶储罐（常温常压、制冷、保温）、外浮顶储罐（铁浮舱式单浮盘、双浮盘）、内浮顶储罐（易熔浮盘、铁浮舱式单浮盘、双浮盘）、液化烃储罐（全压力、半冷冻、全冷冻），LNG低温储罐（单防、双防、全防）等，并核实容积和储存介质、数量等。

（四）事故类型。核查灾害事故类型（泄漏、火灾、爆炸、毒害、腐蚀等）。

（五）燃烧形式。核查灾害事故燃烧形式：

1、液体储罐：密封圈火，储罐量油孔、通风口、罐口开裂紊流火，液体储罐敞口全表面火、地面流淌火、喷溅火、池火、罐组火（储罐敞口全表面火+防火堤池火）；

2、液化烃储罐：全压力、半冷冻球形罐底部管线泄漏液相流淌火，球形罐顶部安全阀、气相管线、上温带板开裂气相喷射火，罐组火（多个球形罐顶部气相喷射火、多个球形罐底部液相流淌火或多个罐组管线喷射火或流淌火）。

3、低温储罐：液化烃全冷冻储罐、LNG全冷冻储罐进出料管线局部泄漏低温液体流淌火，罐盖开裂罐沿开口处紊流火，罐顶放空管线喷射火，全冷冻单防储罐进出料管线断裂防护堤池火，全冷冻全防储罐进出料管线断裂导流沟或集液池全表面火。

（六）事故部位。核查事故发生的部位。如：管线、法兰、阀门、呼吸阀、量油口、液位计、通风口、密封圈、检修人孔、浮盘底部空间，球形压力罐安全阀、液位计、进出管线等部位。核查事故部位灾情状况，阀门、法兰失效，管线断裂，罐顶局部撕裂、掀顶，罐体塌陷等。

（七）事故等级。根据事故产生的后果和波及范围，研判灾害事故相应等级。

固定顶、内浮顶储罐的呼吸阀、量油口、罐盖开裂紊流火，外浮顶密封圈火灾、内浮顶储罐铁浮舱浮盘密封圈火、浮盘卡盘火灾，液化烃全压力储罐底部管线泄漏、安全阀火，液化烃全冷冻罐进出液管线、安全阀火等灾情，均为初期灾情；

固定顶储罐全表面火，易熔浮盘内浮顶和铁浮舱浮盘内浮顶储罐沉盘全表面火、外浮顶浮盘倾盘造成浮盘上部下部同时燃烧及沉盘全表面火，液化烃储罐上温带板开裂火，半冷冻罐组制冷冰机故障，全冷冻罐BOG系统故障，火炬排放系统故障，罐火+池火，罐组火等灾情，均为难控灾情。

二、力量调度

根据事故企业库容规模、仓储类型、品种数量、灾情发展阶段、灾害风险、危害后果等，按照化工灭火救援编队调派力量，优先调集大流量泡沫消防车、举高喷射消防车、远程供水系统、泡沫输转消防车以及移动炮、消防机器人等车辆装备、器材工具、灭火药剂和防护装备。

三、选择集结点

根据库容规模、仓储特点、灾害类型、灾害等级、地理环境、气象条件等评估安全距离，科学确定集结点，应避开沸溢、喷溅、流淌火、爆炸冲击波、物体抛射、毒害、腐蚀等风险区域。

四、侦察研判

（一）通过询问厂区人员、核查库区（罐区）整体情况，了解储存介质品种规格、理化性质、储存方式，泄漏量及扩散范围、火灾部位及燃烧形式，事故罐和邻近罐容积、液位、压力，查看事故储罐结构图，观察事故储罐灾情变化。

（二）通过DCS系统和收发货记录等途径，核查确定事故储罐储存介质的种类、液位、温度、压力、运行条件等信息，以及已采取的处置措施。

（三）分析研判处置风险，根据燃烧介质的特性和灾害事故所处的控制状态，准确把握火场主要方面和主攻方向。

（四）联系化工专家到场，综合研判现场信息，评估灾情态势，提供技术支持。

五、安全防护

根据储存介质的危害特性和灾情等级，做好等级防护，科学划分警戒区域，强化出入管控，必要时扩大周边疏散和交通管制范围。一线作战人员严格落实呼吸、躯干的双重防护。

六、各类储罐处置措施

（一）外浮顶储罐

1、工艺处置措施

由企业技术人员实施，优先采取关阀断料、关闭加热装置、定时排水、关闭雨排等工艺措施。

（1）当液面较低时，注入冷油抬高液面，提高固定或半固定泡沫灭火系统的灭火效率。

（2）当浮盘卡盘倾斜时，注入同质冷油抬高液面，保持浮盘水平状态，待恢复到浮盘密封圈线性燃烧，按密封圈初期火灾处置。

（3）当油温较高或现场冷却力量不足时，采取不同罐组之间同质油料进出平衡法降温。

2、消防处置措施

（1）密封圈火灾。启动固定、半固定泡沫灭火系统灭火处置，上述灭火系统失效时，登罐使用泡沫管枪灭火，按照满液位、半液位、低液位3种情况对应的7种密封圈火灾泡沫管枪操法，开展灭火。外浮顶密封圈火灾阶段处置，开启着火罐固定喷淋系统冷却降温，不需要开启其他邻近罐固定喷淋系统；外浮顶倾盘、沉盘火灾阶段，开启着火罐固定喷淋系统，邻近罐开启受辐射影响的迎火面固定喷淋线阀门，不受辐射热影响的邻近罐不考虑冷却降温。

（2）浮盘底部空间火灾。利用泡沫管枪从检修人孔向罐内喷射泡沫，达到泡沫覆盖最大保护半径时，封闭人孔注入氮气辅助惰化、抑制、窒息灭火；也可会同企业技术人员通过不同罐组之间注入同品质冷油，提升储罐液面，形成密封圈式带形燃烧后，按密封圈火灾灭火。

（3）浮盘倾盘、沉盘火灾。如外浮顶原油储罐浮盘上部和浮盘下部同时燃烧，则储罐出现倾盘灾情；如外浮顶原油储罐呈敞口全表面燃烧，则储罐出现沉盘灾情。处置这两种灾情应侧重于控制着火罐灾情，避免扩大，保护邻近罐组避免辐射热引起着火：一是对着火罐采取同质冷油循环带走热量减少油品蒸发，开启着火罐全部固定喷淋线阀门，部署移动水炮重点冷却着火罐液位边界线以上部位；二是对受辐射影响的邻近罐，开启迎火面一侧固定喷淋线阀门，部署移动水炮重点冷却保护迎火面液位边界线以上部位；三是采取固定或半固定泡沫灭火系统提前释放泡沫，将泡沫挡板区全覆盖，减少一次和二次密封处油气蒸发；四是如有条件可采取同质冷油循环并带入氮气抑制；五是严禁向浮盘射水、喷射泡沫，严禁采取车载炮、移动炮仰角吊射战术，防止加速浮盘沉没和水垫层形成，出现沸溢或喷溅，导致出现罐火+池火灾情。

雷雨天应加大浮盘上部排水频次，防止浮盘单边倾斜或整体下降破坏导向柱；持续喷射泡沫处置应加大储罐内部排水频次，避免形成水垫层。

（二）铁浮舱式浮盘内浮顶储罐

1、工艺处置措施

由企业技术人员实施，优先采取关阀断料、停止进出料作业、关闭雨排等工艺措施。

（1）当液面较低时，可采用注入同质冷油抬高液面，提高固定或半固定泡沫灭火系统的灭火效率。

（2）当浮盘卡盘倾斜时，注入同质冷油抬高液面，排除卡盘风险。

（3）当着火罐、邻近罐油温较高或现场冷却力量不足时，可采取氮气惰化控制火势，或采取不同罐组之间冷油循环平衡法降温。

2、消防处置措施

（1）呼吸阀、量油口、通风口、密封圈等处的初期火灾。储罐内部主要利用固定、半固定泡沫灭火系统实施泡沫覆盖灭火，储罐外部主要利用举高喷射消防车自上而下垂直喷射喷雾水或雾状泡沫射流瞬间窒息灭火。着火罐灭火处置期间，严禁导油输转，造成液位降低，油气空间增大，避免储罐形成负压发生回火爆炸。

（2）罐盖局部撕裂、储罐裂口燃烧。储罐内部主要利用固定、半固定泡沫灭火系统灭火，储罐外部主要利用举高喷射消防车顺风喷射泡沫切封灭火，同时要加大浮盘与油层面之间的罐体边缘冷却保护。紧急情况下，也可利用干粉消防车氮气瓶和其它氮气源外接临时管线，注入氮气惰化窒息辅助灭火。

（3）储罐半敞开、敞开全表面、塌陷式燃烧。半敞开、敞开全表面火灾，利用固定、半固定泡沫灭火系统注入泡沫控制灾情。全液面敞开式燃烧时，利用举高喷射消防车对着火罐迎风面的内壁喷射泡沫，使泡沫漫流覆盖灭火，集中力量冷却着火罐及相邻罐体。对邻近罐可采取氮气惰化、提前释放泡沫覆盖密封圈等方式，减少油气蒸发，防止火势蔓延。储罐塌陷式燃烧主要采取防止灾情扩大措施，强制冷却罐体控制燃烧。

（4）防火堤流淌火、池火。视情会同企业技术人员采取关闭雨排、设堤分隔、围堵截流、挖沟导流、更换管道巴金垫片等措施，流淌火利用泡沫钩管组与泡沫枪炮组配合，从上风方向区逐渐推进至下风方向区灭火。防火堤池火利用泡沫钩管组与泡沫枪炮组配合，站在上风方向，先用泡沫钩管组覆盖防火堤边缘火，泡沫枪间隔补位，沿泡沫覆盖层持续推进，消防炮混合液喷射储罐外壁，二次撞击产生泡沫反向漫流，双方向泡沫覆盖层闭合，隔绝空气窒息灭火。如防火堤与储罐间距大于12米，超过泡沫管枪最大水平覆盖推进距离，需在防火堤人工筑堤设若干区域，分片灭火。

（5）冷却保护。铁浮舱内浮顶储罐火灾，不论灾情发展阶段，着火罐、邻近罐组均要实施冷却保护，开启罐组内着火罐和邻近罐固定喷淋系统，部署移动力量，重点冷却着火罐液位边界线以上和邻近罐迎火面液位边界线以上部位。

（三）易熔盘内浮顶储罐

1、工艺处置措施

由企业技术人员恢复或抢修事故罐氮封系统，注入氮气惰化、抑制、窒息灭火；邻近储罐和进出管线应注入氮气进行惰化保护，防止辐射热引起邻近罐或防火堤内输油管线爆炸起火。

2、消防处置措施

（1）呼吸阀、量油口、罐口开裂等初期火灾

①启动固定泡沫灭火系统，校验发泡效果；开启事故罐氮封系统旁通阀，注入压力不小于0.4Mpa氮气进行惰化、抑制；开启进罐分配管路阀门，注入泡沫灭火。

②固定泡沫灭火系统失效，可使用泡沫消防车连接半固定泡沫灭火系统接口，校验发泡效果；开启事故罐氮封系统旁通阀，注入压力不小于0.4Mpa氮气进行惰化、抑制；开启进罐分配管路阀门，注入泡沫灭火。

③未安装氮封系统的易熔盘内浮顶罐，或“非标准”材质浮盘内浮顶，在校验泡沫后，应采取泡沫缓释放的方式，注入泡沫灭火，防止因泡沫导流罩或反射板安装不当、部件损坏，或单个产生器损坏等原因，造成混合液直接冲击损毁易熔浮盘，导致浮盘局部开裂、局部塌陷、浮盘拱起、边缘收缩等，形成全液面火灾。

（2）罐口开裂灾情。严禁使用水枪、水炮等非吸气型泡沫释放器具对开裂口直接喷射泡沫混合液，避免混合液射流损坏轻质浮盘。

（3）冷却保护。易熔盘内浮顶储罐火灾，不论灾情发展阶段，着火罐、邻近罐组均要实施冷却保护，开启罐组内着火罐和邻近罐固定喷淋系统，部署移动力量，重点冷却着火罐液位边界线以上和邻近罐迎火面液位边界线以上部位。

易熔盘内浮顶储罐和固定顶储罐呈半敞开、全液面敞开、塌陷式燃烧，池火、流淌火等灾情，可参照铁浮舱浮盘内浮顶储罐进行灭火。

（四）液化烃储罐

1、工艺处置措施

由企业技术人员实施。

（1）全压力储罐。采取关阀断料、火炬排放、放空泄压、注水排险、倒罐输转等工艺措施。

（2）半冷冻储罐。利用装置冷媒平衡线或冰机制冷线强制循环，维持低温储罐储存运行工艺条件；球罐超压时，采取火炬排放或大气直接排放泄压等工艺措施，使其达到设计储存压力/温度曲线值。球罐底部进出料管线裂缝泄漏或阀门、法兰密封泄漏等，采取火炬排放泄压，同时使用棉线缠绕，滴水封冻临时止漏。

（3）全冷冻储罐。储罐超压时，利用BOG（蒸发气）系统抽出超压气体，防止储罐超压，维持储罐处于工艺设计运行压力；打开火炬放空线紧急放空泄压；紧急情况下，打开罐顶大气放空线放空泄压。石油化工生产装置区设置的全冷冻储罐，如果泄漏气体向装置区蔓延扩散，应根据低温液体泄漏蒸发速度、扩散距离和风向，设置水幕屏障组或喷雾射流稀释分隔。

2、消防处置措施

（1）全压力储罐。打开着火罐、邻近罐固定喷淋系统冷却降温，着火罐、邻近罐组均要实施冷却保护，事故罐区内的每个储罐布置3门移动水炮，其中1门冷却球体顶部，2门冷却赤道线以上部位，强制冷却控温减压。配合企业技术人员采取关闭雨排、关阀断料、注水止漏、稀释驱散、堵漏封口、紧急放空、火炬排放、冷却控温、安全控烧、适时灭火、充氮抑制等措施处置。

（2）半冷冻储罐。打开着火罐固定喷淋系统，保护罐体保温层；利用遥控炮、屏风水枪等移动力量，设置分隔水幕，保护受辐射的邻近半冷冻球罐。严禁拆除、破坏半冷冻储罐的保温层，重点保护制冷冰机、冷媒输送管线、受辐射影响的邻近罐迎火面保温层，不受辐射热影响的邻近罐不考虑消防冷却射流。

（3）全冷冻储罐。输送管线泄漏时，利用高倍数泡沫覆盖临时封冻，禁绝一切火源，防止发生爆炸；发生输送管线流淌火、防护堤池火时，利用高倍数泡沫进行覆盖，控制低温流淌液体的气化速度和辐射热；罐口开裂发生罐沿火灾时，开启罐沿固定喷淋保护线，保护罐沿开口处，防止筒体变形开裂；储罐管线或罐组火灾，重点保护BOG系统正常运转；严禁对立式储罐筒体、低温管线射水，防止加速低温液体气化。

（4）大容积全冷冻低温罐。慎重对待灾情发展阶段，必要时，根据灾害模型数据计算结果，做出紧急避险、紧急撤离、扩大警戒区的决策，疏散和撤离周边居民和救援力量。

七、泡沫灭火剂释放要点

（一）泡沫统型。当现场同时使用固定、半固定泡沫灭火系统、车载泡沫进行灭火时，应确保泡沫种类、比例、倍数一致，防止混打、错打，影响泡沫灭火效率。

（二）分区使用。当现场有多支力量采取泡沫覆盖灭火时，应分区实施，严禁在同一区域使用不同种类、比例、倍数的泡沫灭火剂。

（三）泡沫校验。无论使用何种形式向储罐注入泡沫，必须提前进行泡沫比例和发泡效果验证，防止泡沫灭火剂发泡效果不佳，导致混合液压沉浮盘。

（四）泡沫储备。发起进攻前，要准备充足的泡沫灭火剂，至少保证30分钟持续供液灭火量和30分钟二次进攻补充量，一次性准备到位后才能灭火。

（五）泡沫注入。储罐长时间燃烧，应控制泡沫注入的间歇时间，避免造成储罐液位升高，导致液体溢流形成流淌火。

（六）定时排水。外浮顶储罐火灾连续注入泡沫灭火，要定时进行罐内排水和浮顶排水作业，防止形成水垫层，导致沸溢、喷溅。

（七）泡沫计算。外浮顶储罐密封圈火灾燃烧面积，按内罐壁与泡沫挡板形成的环形燃烧面积计算；铁浮舱浮盘内浮顶储罐密封圈火灾燃烧面积，按内罐壁与泡沫挡板形成的环形燃烧面积计算；易熔浮盘内浮顶储罐密封圈火灾燃烧面积，按储罐全表面燃烧面积计算，当1个及以上易熔浮盘内浮顶储罐形成敞口全表面火或池火时，应按罐组防火堤面积计算燃烧液面积，并按二次进攻量提前调运泡沫。

（八）抗溶性泡沫释放。抗溶性泡沫扑救水溶性可燃液体火灾时，必须按照泡沫缓释放的方法操作，注意吸气型、半吸气型、非吸气型泡沫释放器具的区别和操作要领。

八、特别警示

（一）做好个人防护。参战人员必须按照规定穿戴防护服，正确佩戴个人防护装备，做好防火、防爆、防毒、防冻、防灼伤等。尤其是登罐扑救外浮顶原油储罐火灾时，要做好针对硫化氢的呼吸防护，特别是火灾扑灭后硫化氢浓度增加，要加强气体浓度监测和呼吸防护。

（二）设立内外观察哨。内部观察哨利用控制室DCS系统，监控石油库、储罐区、事故储罐、邻近或工艺关联储罐以及罐组的温度、压力、液位等波动变化；外部设观察员观察现场态势，明确撤离信号。现场指挥员视灾情发展程度和危害后果，及时做出紧急撤离、暂缓处置等决定。参战人员视情采取紧急避险。

（三）准确辨识罐型特征。当储罐外观特征不明显，应通过查看储罐内部结构图和厂区人员确认，综合全面辨识，防止误判。

1、外浮顶储罐。当储存介质为原油、重油、渣油时，灭火时要根据现场火势情况综合判断，科学把握登罐时间。通常情况下，5万m³以下单盘外浮顶储罐密封圈火灾，登罐灭火时间应控制在起火2个小时内，登罐灭火前要确认浮盘检修时间和腐蚀程度，防止浮盘或焊缝腐蚀，给登罐人员造成危险；5—10万m³双盘外浮顶储罐密封圈火灾，登罐灭火时间应控制在3个小时内。

特别注意：如果外浮顶储罐装载柴油或其他轻质介质，实施登罐灭火作业时，必须小心谨慎，不得贸然行动。必须经指挥员现场核实确认，根据密封圈火焰高度、燃烧时间和发展态势综合评估后，再作决策。

2、内浮顶储罐。除铁浮舱浮盘、易熔盘的内浮顶储罐外，还存在 “非标准”的内浮顶储罐，储罐外形有通风口（帽），浮盘采用不锈钢薄钢板材质，容易误判为铁浮舱浮盘，应按照易熔盘内浮顶储罐对待，出现1个及以上储罐敞口全表面燃烧时，需按罐组面积进行灭火救援力量计算。

3、液化烃储罐。外部包裹保温层的球形储罐一般为半冷冻储罐，应按半冷冻储罐处置；半冷冻、全冷冻储罐及管线非火灾情况下严禁直接射水冷却。

（四）注意事项

1、部署冷却力量时，应根据火场情况进行综合研判，重点考虑罐型、介质、液位、风向、燃烧形式等因素，不应轻易判定下风方向或邻近罐为风险最大储罐。

2、关闭防火堤、分隔堤雨排及化污水出口，保持事故防火堤1/5水封液位，防止储罐油品外溢引发整个储罐区火灾，防止废水、消防用水流入江河湖海引发环境污染。

3、实时观察固定泡沫站、消防车泡沫灭火剂的液位变化，防止将水注入储罐，加速罐内形成水垫层。

4、注意现场地势环境，避免将力量部署在地势较低位置。

5、液化烃火灾扑灭后，要反复侦检，防止复燃复爆；泄漏事故要及时关闭雨排、沟渠等与外界联系的设施，防止液化烃沿地下隐蔽设施外泄，遇明火回燃至储罐区。

6、原则上不得对液化烃半冷冻、全冷冻、LNG等低温储罐筒体、管线、阀门射水冷却。

化工装置灾害事故处置指南（试行）

遵循“科学、专业、安全、环保”的处置理念，区分石油化工、煤化工、精细化工等化工装置类型，坚持“固定消防设施与移动消防装备相结合、工艺处置措施与消防技战术相结合”的处置原则，科学决策，规范处置，确保安全。

一、灾情核查

（一）行业类型。核查事故企业属于石油化工、煤化工、精细化工、盐化工、氯碱化工、氟化工、磷化工、硫化工、溴化工等具体的化工行业。

（二）事故部位。核查事故发生在塔、釜、泵、容器、换热器、空冷器等单体设备，1个或数个生产单元以及整套装置的具体情况。

（三）事故类型。核查灾害事故为泄漏、火灾、爆炸、毒害、腐蚀等类型。

（四）燃烧形式。核查事故装置燃烧形式为局部单体设备地面流淌火，装置单元立体火（地面流淌火+高位塔器设备喷射火），装置区全表面火（多个单元地面流淌火+高位塔器设备立体流淌火、喷射火、喷溅火等）等。

（五）事故等级。根据事故产生的后果和波及范围，确定灾害事故相应等级。单体设备局部泄漏或地面流淌火属初期灾情；生产单元和整套装置立体火灾属于难控灾情；装置区、中间罐区设备群全表面立体火灾属于失控灾情。

二、力量调度

评估风险等级，按照化工灭火救援编队调派力量。优先调集举高喷射消防车、泡沫消防车、ABC/D类干粉消防车、远程供水系统及移动炮、无人机、消防机器人等车辆装备、器材工具、灭火药剂和防护装备。

三、选择集结点

根据行业类别、灾害类型、灾害等级、地势高低、气象条件以及风险，评估安全距离，选择集结点，应避开流淌火、爆炸冲击波、物体抛射、毒害、腐蚀、放射源等风险区域。

四、侦察研判

（一）调取事故装置平面图、工艺流程图、生产单元设备布局立体图、事故部位及关键设备结构图、公用工程管网图等相关资料。

（二）利用仪器检测、无人机巡查、DCS系统监控查询、询问厂方技术人员等方式，复核掌握装置类别、物料、流程，以及是否处于控制状态，邻近设备、管架等受火势威胁程度，消防水源等公用工程保障能力等。

（三）向企业技术人员了解固定消防设施启用情况，以及紧急停车、关阀断料、火炬排放、惰化保护等工艺措施情况。观察企业火炬是否燃烧、燃烧猛烈程度等，初步判断装置是否有爆炸风险。

（四）综合分析研判灾情态势、波及范围，确定灾害等级，准确把握灾害事故现场主要方面和主攻方向。

（五）联系化工专家到场，综合研判现场信息，评估灾情态势，提供技术支持。

五、安全防护

根据事故装置泄漏物料的理化特性、泄漏蔓延的相态、范围和危害后果，划分警戒区域，遵循“防火、防爆、防毒、防灼伤、防冻伤、防同位素辐射”的“六防”要求，分类、分级、分区落实安全防护措施。强化出入管控，必要时扩大周边疏散和交通管制范围，视情保护有害气体焚烧炉处于明火状态，降低现场毒害风险。

六、工艺处置措施

由企业技术人员实施，采取紧急停车、泄压排爆、关阀断料、系统置换、氮气（蒸汽）惰化、倒料输转等工艺措施。

（一）紧急停车。视情采取单体设备、设备单元、事故装置、邻近装置、全厂性生产系统的停车措施，防止连锁反应。

（二）泄压排爆。装置系统超压，应打开紧急放空线，将超压气体排入火炬管线或现场直排泄压等措施，防止设备或系统超压爆炸。

（三）关阀断料。关闭与事故设备或装置关联的管线阀门，切断物料来源，必要时采取输转介质和系统氮气（蒸汽）吹扫置换等措施。关阀断料顺序：先上游，后下游；先外围，后局部；先进料，后出料；先主线，后副线；先重点，后辅助；先断料，后抑制；先导出（入），再控制。

（四）工艺控制。根据灾情发展，视情注入氮气（蒸汽）控制燃烧。一是对负压工艺系统，接入氮气保持正压，防止塔釜设备负压回火爆炸；二是对事故和系统接入氮气抑制燃烧，防止系统温升超压；三是灭火后期，通入低压蒸汽促使残余可燃液体气化，加速燃烧。

（五）倒料输转。对发生事故或受威胁的单体设备、生产单元内的危险物料，转移至安全的储罐中，减少事故区域危险源。

（六）切断外排。装置火灾爆炸一时难以控制时，应考虑对装置区雨排系统、化污系统、电缆地沟、物料管沟实施封堵，切断灭火废水外排。

七、消防处置措施

（一）冷却控制。优先在有爆炸危险的设备周围部署冷却力量，减弱火势对设备的威胁。要对燃烧区内的压力设备实施不间断冷却，对燃烧区邻近设备的受热面进行充分冷却。

（二）驱散稀释。对泄漏扩散的可燃、有毒气体区域，设置水幕分隔、稀释阻隔，降低爆炸、毒害危险，阻隔向邻近区域扩散；对于聚集在封闭或半封闭区域的可燃气体，通过自然通风或机械送风进行驱散。

（三）主要战术措施

1、局部泡沫战术。如发生装置区物料管线、机泵、容器等单体设备泄漏，形成地面流淌火，根据泄漏范围和火势发展，利用泡沫管枪形成合围，覆盖灭火。明火扑灭后，采取强制冷却控制灾情。

2、全泡沫战术。设备单元或装置区形成立体火灾，应根据立体火灾燃烧状况和周边设备布局，利用举高喷射消防车、邻近装置设备框架固定消防设施、远射程的消防炮、移动炮等，在装置四周全面部署，形成下、中、上的立体“全泡沫”灭火力量，集中扑灭地面流淌火，待地面流淌火完全扑灭，多层框架设备呈喷射火后，采取立体强制冷却控制灾情。

3、干粉泡沫联用战术。地面流淌火面积较大，超过泡沫释放器具有效覆盖距离，可采取干粉与泡沫联用战术，即：在上风方向利用干粉枪、炮集中压制火势，加大泡沫供给强度和泡沫管枪数量，快速覆盖隔离、延展冷却流淌火区域，扑灭地面流淌火，为冷却保护创造条件。

（四）不同灾情处置措施

1、带压气体设备火灾。射水冷却着火设备，并利用工艺管线将气相导入火炬排放；若设备局部开裂或放空阀门炸毁着火，应采取控制燃烧措施。

2、液体储罐、塔等设备火灾。保持冷却，控制燃烧，注入蒸汽或氮气等惰性气体，抑制燃烧，减小火势，防止辐射热烘烤邻近设备，导致灾情扩大。

3、低闪点液体火灾。难以有效灭火时，可注入适量高闪点液体降低其温度，控制燃烧和辐射热强度。

4、地下管线、槽沟等内部着火。在管沟两侧注入泡沫灭火剂，空间大时可用高倍数泡沫实施灭火。也可以两侧封堵，注入氮气，惰化、抑制、窒息灭火。

5、流淌火。冷却着火设备的同时，利用沙袋筑堤围堵流淌液体，防止扩大蔓延，利用干粉与泡沫联用扑灭流淌火。

（五）洗消清理。事故处置结束后，要对现场进行清理，并对人员和器材装备进行彻底洗消，现场移交事故单位。

八、特别警示

（一）消防技战术与工艺处置。处置装置灾害事故，通常需要采取紧急停车、泄压排爆、关阀断料、带压堵漏、系统循环、倒料输转、惰化抑制、系统吹扫、系统置换等工艺措施，工艺处置措施应由企业技术人员实施。消防救援队伍根据需要，采取稀释分隔、强制冷却、泡沫覆盖、强攻灭火等措施，掩护企业技术人员作业，保护重点设备和区域。

（二）设立内外观察哨。内部观察哨，通过DCS系统监控事故装置各单元、中间罐区，以及系统的温度、压力、液位等变化；外部观察哨，通过制高点观察建构（筑）物位移变化、装置外围的声响变化、风力风向和灾情变化等，明确撤离信号。现场指挥员视灾情发展程度和危害后果，及时做出紧急撤离、暂缓救援等决定。参战人员视情采取紧急避险。

（三）准确辨识主要危险源

1、放射性危险源。石油化工企业延迟焦化、连续重整、聚丙烯、聚乙烯等生产装置，煤化工企业煤气化、液化装置都设有同位素料位计，放射源为钴、铯、钯、鉬等。

2、高压装置危险源。高压聚乙烯管式反应器的反应坝区，加氢、临氢装置区具有超压爆炸风险，力量部署应避开泄爆面或泄爆放散管出口部位。

3、活性物质危险源。三乙基铝、倍半烷基铝等催化剂、引发剂多为性质活泼的强氧化剂，遇水爆炸、遇空气自燃。

4、剧毒品危险源。部分装置发生泄漏或火灾后，燃烧分解会产生剧毒物质。如石油化工企业原油蒸馏等装置会泄漏硫化氢，丙烯氧化法生产丙烯腈的副产物为剧毒氰化钠，丙烯腈不完全燃烧产生氰化氢、精细化工农药生产企业的光气、氟化工中副产物八氟异丁烯等，都属于剧毒物质。精细化工农药生产中三氧化磷，遇水或水蒸气产生剧毒自燃的磷化氢气体，染料生产中涉及硝酸、硫酸、盐酸等高腐蚀物质。

5、高温、深冷危险源。石油化工企业生产过程中，需要高温或深冷的生产条件。如乙烯裂解装置乙烯裂解炉、煤化工气化炉温度高达1000℃以上，乙烯裂解装置分离工序脱乙烷、脱丙烷、丙烯精馏塔等，深冷分离过程温度低至零下100℃以下。

（四）注意事项

1、车辆停靠、阵地部署，应坚持上风方向或侧风向原则，避开窨井盖及事故装置的工艺管线和压力容器，防止处置过程中意外伤害。

2、对受火势威胁的高大塔、釜、反应器，应分层次布置阵地，从上往下均匀冷却，防止出现冷却断层。要重点冷却受火势威胁的框架结构、设备装置承重构件、气液相分离罐、回流罐等。

3、对着火的高压设备，在冷却同时采取工艺措施，降低内部压力，但要保持一定正压；对着火的负压设备，应关闭进出料阀门，防止回火爆炸，视情向负压设备注入氮气（蒸汽）等惰性气体，维持设备系统内的压力。

4、特殊设备应对风险

（1）高温换热器、高温油泵（原油蒸馏装置渣油泵）严禁直流水冷却灭火，防止冷热不均，导致密封破坏，造成泄漏量扩大；作战行动应避开高压换热器封头的扇面区域。

（2）对高温高压、临氢反应器（釜）等设备，严禁用直流水冷却灭火，防止局部应力变化，导致强度下降，发生金属设备物理破裂。

（3）对低温深冷容器和输送管道，严禁射水灭火冷却。

（4）严禁作战人员进入多层装置框架内部实施灭火冷却作业，防止设备管线突然爆裂、框架结构倒塌等，造成人员伤亡。

危化品运输车灾害事故处置指南（试行）

遵循“科学、专业、安全、环保”的处置理念，针对不同危化品运输车事故类型和不同运输介质，综合研判事故发展趋势和处置风险，科学决策，规范处置、确保安全。

一、灾情核查

（一）车辆信息。核查事故车辆隶属单位、行进路线，即运输上下游运行轨迹、电子运单及驾驶员、押运员信息。事故车辆是否为罐式、厢式货车、普通货车等类型，以及车辆燃料为汽油、柴油、燃气等种类。

（二）危化品信息。核查事故车辆装载的危险化学品储存类型（常温常压、常温压力、低温压力、低温常压等），物料的相态、种类、数量和理化性质。

（三）事故类型。核查车辆发生泄漏、火灾、爆炸等事故类型，阀门、管线、车体等具体部位，确定单车或多车相撞、侧翻、滑出道路、坠落山谷等相关信息。

（四）事故环境。核查事故是否在国道、省道、高速公路、隧道、加油加气站、装卸站台、轮渡码头、物流枢纽等场所；了解事故发生地的气象、地形地物、毗邻建筑等环境条件。

二、力量调度

分析接处警信息，按灾情等级编成调派作战力量，并根据事故类型、部位及环境，协调应急、公安、环保、质监、交通运营等部门和生产经营运输危化品企业的工程技术人员到场配合处置。

三、选择集结点

根据泄漏扩散或火焰热辐射所涉及的范围，在上风方向或侧上风方向的安全区设置集结点，并利用山体、道路转弯等部位，设置防止爆炸冲击的屏障。

四、警戒管控

根据事故现场环境和地势情况，结合风险评估，划定重危区、轻危区、安全区，建立洗消点；实施安全管控，设置安全员和紧急救助小组，警戒区内禁人员、禁车辆、禁火源，要求环保部门协助现场进行实施监测，要求交管部门对事故道路实行交通管制。距离事故现场1000米设置交通警戒区，限制车辆通行；距离事故现场500米设置警戒区，禁绝一切火源。

五、侦察研判

（一）实地查看事故车辆的标识标签，以及车体、箱体、罐体、瓶体的形状、标签、颜色等，查阅相关规范获取信息。

（二）联系公安、交通、运输、安全监管等部门，调取电子运单或扫取危化品运输车辆二维码，确认事故车辆的隶属单位、装载介质的种类、性质和载量。

（三）与技术人员、驾驶员、押运员核实，判断车辆罐体、管线、阀门、紧急切断装置等功能性构件是否完好。

（四）联系质监部门、车辆生产厂家、物流单位，调取车辆结构、罐体构造等制造图纸信息。

（五）利用仪器检测，询问驾驶员、押运员、制造方、接收方等知情人，核实接警信息，掌握现场消防水源、地形地物等固有要素和气象条件等。

（六）联系相关技术专家到场，综合研判现场信息，评估灾情态势，提供技术支持。

六、安全防护

（一）根据危害特性，强化呼吸、躯干等部位的防护等级，使用前确认防护装具的适用范围和防渗透时间等。

（二）针对剧毒、神经性毒剂、特殊危化品，以及无法确认的危化品，要提高防护等级，采样送检，确定物质品名和理化性质。

七、处置措施

（一）常温压力罐车，以液化石油气（LPG）罐车为例。

1、冷却降温。罐体受损、泄漏或着火时，利用雾状水对罐体冷却降温，降低罐体压力，防止罐体破裂，严禁向安全阀部位射水。

2、稀释抑爆。针对气液相管路破损处喷出物料的泄漏灾情，及时对车体、罐体采取接地保护措施，防止产生静电；用喷雾水稀释，降低现场可燃气体浓度；禁绝一切火源，防止爆炸。

3、关阀断料。当液相阀门或管路破裂泄漏，应关闭紧急切断阀制止泄漏。

4、堵漏封口。采取堵漏器具，对槽车罐体、安全阀、气（液）相管路阀门、其他安全附件等进行封堵。

5、倒罐输转。通过自然压差或烃泵法，将事故罐液体通过管线导入安全罐内。但储运介质为丁二烯或其他不饱和烯烃，严禁使用自然压差、空气或水压法倒罐，防止过氧化物分解爆炸。

6、放空排险。如现场不具备倒罐输转条件，在冷却降温、稀释抑爆的基础上，可以采取气相或液相直接放空，消除危险源恢复交通。如在丘陵峡谷地带、盘山公路、桥梁涵洞，或下风方向500米范围内有隧道和村庄的地方，需评估论证谨慎对待。

7、吊装转运。吊装前必须确认罐体没有破损，或经过临时止漏处理，内部温度、压力处于正常状态，吊装配重符合安全要求。吊装前预先释放罐内压力，吊装过程中严禁在起吊区稀释冷却作业。

8、引流控烧。罐车翻滚、坠落距离道路落差较大，不具备输转倒罐、吊装转运、放空排险等条件，可通过主动点燃、控制燃烧的方式，耗尽罐内液化气体，消除危险源。

（二）高压集束管车，以压缩天然气（CNG）集束管车为例。

1、高压气体泄漏。管道、阀门破损后，高压气体瞬间喷射扩散，瓶组表面吸热结霜。原则上不堵漏、不输转、不倒罐，实施现场监控，在保证安全的前提下，关闭其他未受损的集束管截止阀，将事故气瓶的压缩燃气放完为止。

（1）封闭道路，以事故罐车为中心划定500～1000米警戒区，禁绝一切火源。

（2）划定100～150米处置区，选择上风方向部署力量。

（3）事故罐车两侧部署长干线移动水力自摆炮，对集束管组表面强制冷却降温，周边部署水幕水带、水幕水枪稀释扩散气体。

（4）如果CNG长管拖车发动机使用该车集束管组燃料，应及时关闭连接阀门。

2、泄漏燃烧。单个气瓶导爆管呈喷射火或管路燃烧时，原则上，关闭未受影响的集束管组阀门，同时冷却整个集束管组，控制事故集束管组燃烧完毕，实现不爆炸、不扩展的目的。

（1）选择上风方向部署力量，事故车两侧部署长干线移动水力自摆炮，对集束管组表面强制冷却降温，人员撤离到安全区。

（2）保障水源不间断，尤其是高速公路以及水源缺乏地区，视情调集大流量泡沫消防车、远程供水系统等车辆装备。

（3）严禁在长管拖车安全仓和操作仓两端停留或部署力量，防止高压气瓶瓶头阀或阀门管线超压飞出等意外伤害。

（4）事故气瓶发生火灾，火焰长度1.5米左右时，应果断使用干粉灭火器或水封切割扑灭，再将剩余气体排空为止；或在明火扑灭后采取事故气瓶注氮惰化措施，防止回火爆炸。

（5）整个集束管组发生火灾呈喷射火焰，应及时疏散周边人员，全部撤到安全区域。

（三）常压低温槽罐车，以液化天然气（LNG）槽车为例。

1、在距离事故现场300～500米处集结，派侦检人员到现场核对灾情信息，向相关部门预警通报灾情信息。

2、公路双向封闭，以事故车为中心，直线距离1000米为安全距离，禁绝一切火源。

3、落实防护、防冻、防静电措施，防止烧伤、冻伤、窒息、中毒、燃烧、爆炸等突发险情。

4、不同灾情处置措施

通常因撞击、追尾、刮擦、翻滚、侧翻、坠落等原因，引发车体、罐体受损，危化品泄漏、着火、爆炸等灾情。

（1）罐车受损无泄漏。远处观察罐体顶部安全帽是否完好，近距离观察压力表是否超压，确认内外罐真空状态。如罐车真空层完好，应实时观察并不间断排压。车体完好且条件成熟时，立即转移至安全区域。吊装转移条件不成熟，可采取倒罐输转或放空排险措施。处置期间，要保证罐体不失真空，严禁向罐体、管线、安全阀部位射水。

（2）罐车受损已泄漏。管线阀门裂缝泄漏，可采取布条棉纱缠绕，滴水封冻、木楔堵漏等方法临时止漏；罐体破裂，已失真空，安全阀频繁起跳，手动打开气相紧急切断阀排放减压。如条件具备实施倒罐转输，不具备倒罐转输条件，可采取放空排放措施，气相排放是降低内部压力，放空排险时间较长，液相排放可加快放空排放速度。如下风方向500米范围内有隧道和村庄，需评估论证谨慎对待。情况紧急可采取引流控烧措施消除危险源。

（3）罐车燃烧着火。LNG罐车被追尾操作箱管线断裂燃烧或LNG杜瓦瓶燃料罐泄漏着火，应出水冷却保护着火部位附近的罐体，在车辆侧面利用水流切封果断灭火，随后可采取滴水封冻、倒罐输转、放空排险、引流控烧等后续措施处置。

八、特别警示

（一）做好现场安全管控工作。指挥员要落实1名或多名具有专业知识的人员担任安全员，统筹现场作战行动；安全员要对事故现场风险进行全域管控。参战人员必须按照规定穿戴防护服，正确佩戴个人防护装备，做好防火、防爆、防毒、防冻、防灼伤等防护措施，视情采取紧急避险。

（二）准确辨识处置风险

1、辨识违规装载危化品的槽罐车，违规改造的危化品运输车，箱式货车改装为油罐车，违规改造的冷藏车、保鲜车等。

2、遇装载核生化物质的，不要盲目蛮干，需移交专业部门负责。

3、辨识特殊危化品，在升温、光照、振荡、遇空气、遇水等情况下发生反应，产生有毒有害或易燃易爆物质，甚至发生爆炸。

4、辨识装载丁二烯、丁烯-1、异丁烯、顺丁烯-2、反丁烯-2等全压力液化烃运输车辆，不能轻易采取直接倒罐，需对备用罐进行充氮，防止形成过氧化聚合分解爆炸。

（三）注意事项

1、针对车辆侧翻、撞击事故，研判罐车是否处于临界极限状态，特别是封头部位受撞击凹陷，造成罐壁强度下降，内壁可能产生损坏。

2、对于常温压力或低温常压罐车满液位倾翻时，严禁对安全阀射水，防止气化吸热，冻结安全阀，引起罐内压力剧升

3、遇三乙基铝、丁基锂等活泼性物质运输事故，需调集D类干粉灭火剂或干燥黄沙实施灭火。

4、LPG、LNG罐车发生倾翻、坠落事故，在采取排放减压、倒罐倒罐、放空排放、引流控烧等措施时，应根据罐车倾翻状态，判断罐内气相、液相管路所处位置，决定是否采取气相、液相或气液相管路阀门开启，需要具体情况具体分析，科学处置。

5、危化品运输车行进途中发生轮胎着火，必须迅速果断将轮胎火灾扑灭，并持续冷却轮毂至常温。

6、LPG、CNG罐车发生事故，无论罐体是否泄漏、着火，可以对罐体出水冷却降温，必须做到冷却均匀，防止罐内温度升高与压力变化，导致气相部分膨胀、液相部分冷缩，造成罐体受力不均出现裂缝。

低温罐车（液化天然气、液化乙烯、液化丙烯、液化乙烷、液化丙烷等）发生事故，无论罐体是否泄漏，严禁射水，防止低温液体通过内罐沙眼渗漏，喷射的常温水加速低温液体气化，破坏罐体夹层真空绝热保护，导致罐体破裂，造成罐内大量低温液体泄漏，并迅速气化形成爆炸性混合气体。如操作箱发生火灾，应果断水封切割灭火，再采取倒罐转输、放空排险、引流控烧措施，防止罐体过热，导致失去真空绝热保护。

九、危险化学品运输车辆常见装载物质及燃料

（一）槽罐车

1、常压槽罐车型（常压常温）。汽油、柴油、甲醇、乙二醇、二甲醚、苯胺、苯、苯乙烯、二甲苯、盐酸、硫酸等常压槽车；运输车辆使用的汽油、柴油燃料油箱或LNG、CNG燃料瓶组。

2、低温槽罐车型（常压低温）。液化天然气低温槽车（LNG）；液化乙烯、乙烷、丙烷低温槽车；液氧、液氩、液氮低温槽车等；罐式集槽车；运输车辆使用的LNG或CNG燃料瓶组。

3、压力槽罐车型（压力常温）。乙烯、丙烯、乙烷、丙烷、丁烯、丁二烯、液化石油气等液化烃全压力槽车；液氨、液氯槽车；罐式集槽车；压缩天然气高压集束管槽车（CNG）；运输车辆使用的LNG或CNG燃料瓶组。

（二）货运散装车

1、运输小型压力罐车型（压力常温）。小型罐装倍半烷基铝、三乙基铝等；13Kg液化石油气钢瓶货运车，小型罐装氟利昂、R312、R134、R142等制冷剂等。

2、运输小型常压桶罐车型（常压常温）。桶装汽油、柴油、煤油、酒精、乙醚、苯、化学试剂等。

（信息公开形式：依申请公开）

抄报：黄明书记。

抄送：部办公厅、指挥中心。

本局领导，各处、室。各消防研究所、消防产品合格评定中心。

应急管理部消防救援局办公室                2020年5月20日印发

经办人：刘洪强             电话：83932756             共印10份