全省消防救援队伍作战训练

安全责任规定

第一章  总则

第一条（目的）为明确指战员在作战训练安全中的职责任务，进一步提升灭火救援和执勤训练现场安全管控水平，防范化解安全风险，预防各类作战训练安全事故发生，制定本规定。

第二条（范围）本规定适用于辽宁省消防救援队伍全体指战员（含政府专职队员）参与的所有作战训练安全工作及灭火救援行动。

第三条（依据）根据《消防救援队伍安全管理规定（试行）》、《消防救援队伍作战训练安全行动手册（试行）》、《作战训练安全要则》等规范，结合辽宁省消防救援队伍灭火救援作战训练安全工作实际，制定本规定。

- 灭火救援作战行动和训练演练活动的安全工作，谁指挥谁负直接责任，谁审批谁负间接责任，谁实施谁负主要责任。

- 开展集训、培训以及独立执行任务时设立相应的安全组织机构。

第二章  组织机构

第六条（党委负责）  全省消防救援队伍各级党委要统一领导作战训练安全工作，支队级以上单位应成立由主官任组长、分管领导任副组长的作战训练安全领导小组，负责开展安全形势分析、安全评估、事故调查、善后处理、责任追究、总结评比。

（一）认真贯彻执行部消防救援局党委关于作战训练安全的决策部署和指示精神；

（二）及时组织研究解决作战训练安全重大问题隐患，把作战训练安全工作纳入党委议事日程；

（三）督促落实作战训练安全“一岗双责”制度，把作战训练安全纳入各级党委委员职责清单；

（四）强化作战训练安全教育和舆论引导，弘扬生命至上、安全第一的指导思想，将作战训练安全方针政策和规章制度纳入党委中心组学习内容和干部培训内容。

第七条（办公室）领导小组下设作战训练安全工作办公室，由作战训练（特种灾害救援）处（科）、指挥中心、组织教育处（科）、人事处（科）、队务处（科）、后勤装备处（科）、战勤保障处（科）、纪检监察室等处（科）室相关人员组成。办公室具体设在作战训练处（科），负责作战训练安全工作组织实施、统筹协调和督导落实，定期向作战训练安全工作领导小组汇报具体工作。

（一）组织协调作战训练安全问题防范和日常管理；

（二）组织指导作战训练安全管理规章制度拟制；

（三）组织协调安全教育、安全训练、安全建设；

（四）协调督导作战训练安全风险评估和重难点问题整改治理；

（五）组织指导作战训练安全检查和监管；

（六）组织、协调、指导作战训练安全事故的调查、处理和报告；

（七）负责汇总事故登记统计；

（八）上级赋予的其他作战训练安全管理职责。

- 作战训练安全责任

第八条（领导职责） 各级主官对本单位的作战训练安全管理工作全面负责，履行下列职责：

（一）执行作战训练安全管理法规制度和上级作战训练安全管理指示；

（二）掌握本单位作战训练安全风险点和作战训练安全管理情况；

（三）建立健全作战训练安全管理责任制；

（四）领导作战训练安全教育、训练和基础建设；

（五）领导作战训练安全事故预防和处理工作；

（六）组织协调和解决作战训练安全管理中的其他重大问题。

分管领导协助主官组织领导分管工作中的安全管理，参照前款规定履行职责。

第九条（部门职责） 灭火救援指挥部在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）组织指导作战训练领域安全问题防范；

（二）组织指导作战训练领域安全教育和训练；

（三）组织指导作战训练领域安全管理规定和措施拟制；

（四）组织、协调、指导作战训练领域事故的调查和处理；

（五）负责全勤指挥部的实体运行和管理；

（六）负责作战训练领域的事故报告和登记统计；

（七）上级赋予的其他安全管理职责。

第十条 指挥中心在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）督导基层调用执勤力量审批、备案落实情况；

（二）及时推送作战现场安全信息提示；

（三）对灭火救援现场进行实时跟踪。

第十一条 作战训练（特种灾害救援）处（科）在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）研究制定符合本地区实际的作战训练安全要点和规章制度；

（二）组织作战训练安全教育训练和培训考核；

（三）对所属队伍作战训练和执勤训练进行实地督导检查；

（四）组织开展基层消防救援站干部指挥能力评定；

（五）常态化开展作战安全“识险、处险、避险”能力专项培训。

第十二条 组织教育处（科）在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）负责出台机关和基层指挥岗位保障激励政策；

（二）负责灭火救援现场思想政治鼓动工作。

第十三条 人事处（科）在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）负责出台全勤指挥部人员配备的制度规定；

（二）根据执勤作战需要调配基层指挥岗位人员。

第十四条 队务处（科）在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）负责调配消防救援站消防员；

（二）根据执勤战备等级负责消防员和专职队员的调休。

（三）依纪依法追究相关人员的直接责任和领导责任。

第十五条  纪检督察室在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）建立作战训练安全常态化督导检查工作机制；

（二）对基层队伍作战训练安全工作进行督导抽查。

第十六条  装备处（科）在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）负责落实作战训练安全装备设施配备和保障措施；

（二）定期组织驾驶员开展安全培训、考核；

（三）定期开展车辆器材装备培训、巡检和性能测试。

第十七条 大队、消防救援站在作战训练安全管理方面履行下列职责：

- 落实议战议训制度，定期分析研判作战训练安全形势，开展作战训练安全检查，整改作战训练安全隐患；

- 配备本级安全助理（员），定期开展作战训练安全培训；

- 组织开展安全防护技能、安全操作技能、应急避险、自救互救等作战安全专项训练。

第十八条 安全助理（员）在作战训练安全管理方面履行下列职责：

（一）组织灭火救援现场安全检查；

（二）协助现场指挥员动态评估灾情发展态势，分析、监测现场可能存在的风险隐患，及时提示现场安全行动要求；

（三）组织实施现场安全管控工作；

（四）组织管理紧急救援小组，督促落实紧急救援程序；

（五）制定紧急撤离方案，明确安全集结区，并做好紧急撤离的工作准备。

第四章  附则

第十九条 本规定施行期间，因推进重大改革措施制定的相关规定与本规定不一致的，执行新的规定。

第二十条 本规定由消防救援总队负责解释。

第二十一条 本规定自下发之日起施行。

全省消防救援队伍灭火救援

现场安全管控工作机制

第一章　总则

第一条　为加强和规范灭火救援现场安全管控工作，预防作战安全事故发生，保障指战员生命安全，依据《消防救援队伍执勤战斗条令》《消防救援队伍作战训练安全手册》，制定本工作机制。

第二条　灭火救援现场安全管控必须遵循”生命至上、安全第一、预防为主”的指导思想，实行“谁指挥、谁负责”作战安全管控责任制。

第三条  各级指挥员在灭火救援过程中，必须严格执行“安全预警提示、安全分析评估、安全紧急避险、安全督导检查”制度，规范作战安全管控程序，坚决避免灭火救援作战指战员伤亡事故的发生。

第二章　职责分工

第四条 总指挥员对灾害现场安全管控工作负总责，统一领导、指挥、部署灭火救援现场安全管控工作。

## 第五条 各岗位人员按照各自作战任务，严格遵守作战安全规程，履行职责，落实各项安全措施。

第六条 职责分工

1. 总（副）指挥员

⑴组织领导现场作战安全管控工作，落实参战单位工作任务。

⑵途中搜集现场有关情况，对现场安全进行初步评估，提示现场指挥员安全注意事项；

⑶到场进行灾情侦察，研判评估其危害性、影响范围和造成的严重后果，必要时吸取有关专家和技术人员参加；

⑷制定作战安全管控方案，落实作战安全管控措施；

⑸督促检查方案及措施执行落实情况，并适时调整；

⑹遇有危及生命安全的突发情况，果断下达撤退命令。

- 指挥长

⑴协助总指挥做好现场安全管控工作；

⑵不间断搜集现场情况，研判不安全因素，提出防范措施和对策建议，情况紧急时，先调整后报告；

⑶组织前方指挥员、安全助理（员）对现场实施全方位安全管控；

⑷按规定设置紧急救援小组，做好紧急救援准备；

⑸督促指导参战人员落实安全防控措施。

- 作战助理

⑴协助指挥长做好现场安全管控工作，参与制定作战安全管控方案；

⑵传达指挥部作战安全管控命令，按作战安全规程落实安全措施；

⑶注意灾情发展变化情况，及时发现不安全隐患，评估危险程度，提出调整或重点加强的建议；

⑷对安全助理（员）实行统一管理，检查履职情况，发现问题及时纠正。

- 安全助理

## ⑴统一管理现场安全员和紧急救援小组，具体负责整个现场的安全管控工作；

⑵评估和监测灾情发展态势，分析可能存在的风险隐患，提示指战员安全行动注意事项；

## ⑶协助指挥员制定紧急撤离方案，明确撤离信号、路线和安全集结区，并告知参战人员；

⑷检查和督促紧急救援小组做好应急准备，随时执行紧急救援任务，并安排好梯次轮换力量；

## ⑸开展作战行动安全检查，纠正或制止不安全行为，发现危险征兆及时发出紧急撤离信号。

- 通信助理

⑴确保现场通信畅通，及时排除通信故障；

⑵根据指挥员命令，发布作战安全预警，提示作战安全注意事项；

⑶规定紧急呼叫信号，规范紧急情况下的现场通信秩序。

- 战保助理

⑴负责器材装备集结区的安全管理工作；

⑵提示特殊装备器材安全使用的注意事项；

⑶督促检查参战人员执行装备器材安全使用管理规定的情况。

- 政宣助理

⑴做好有指战员伤亡现场的参战人员的心理疏导工作，缓解难过、悲痛心理；

⑵做好难控、失控、灾难性现场参战人员的心理疏导工作，消除紧张、恐惧心理。

- 队站指挥员

⑴组织领导本队站作战安全管控工作，监督各岗位人员履行作战安全工作职责；

⑵搜集现场情况，分析危险因素，评估其危害程度；

⑶提示参战人员作战安全注意事项；

⑷及时将现场危险情况和采取的措施向上级指挥员报告；

⑸规定撤离信号，确定撤离路线，紧急情况时及时发出撤离命令。

- 安全员

⑴根据灾害类型选择不同的安全观察位置；

⑵监测现场风险和不安全因素，监督并提示参战人员履行安全职责；

⑶参与制定现场安全管控方案，提出意见和建议；

⑷监测现场消防员行动和身体状况；

⑸对现场存在或潜在风险进行提醒或干预；

⑹发布紧急撤退命令；

⑺检查维护队站安全监测装备与标识。

## 10. 班长

⑴检查全班人员防护装备，提示作战安全注意事项；

⑵执行落实安全措施；

⑶采取措施消除突然出现的不安全隐患；

⑷紧急情况危及生命安全时，应先避险再报告。

11．战斗员

⑴严格遵守作战安全规程；

⑵清楚撤离信号和撤离路线，听到撤离命令，立即徒手撤离；

⑶发现异常情况，先避险，再及时向指挥员报告。

12．通信员

⑴及时准确传达指挥员的作战安全命令；

⑵合理选择安全的摄录像位置，发现异常情况及时向指挥员汇报；

⑶记录（摄录像）安全隐患信息。

13．驾驶员

⑴遵守交通法规，确保行车安全；

⑵按照作战安全要求停靠消防车辆；

⑶供液时要平缓加压，不得突然增减压；

⑷当危及消防车安全时，应立即将其驶离危险区域。

第三章　工作制度

第七条 安全预警提示

1、作战指挥中心应根据接处警情况，判断灾害类型，确定其等级、特点，根据获得的信息，判断现场灾害态势 、受影响的范围、初步评估安全风险，并将作战安全注意事项推送至前方指挥员或指挥部，全程跟踪更新相关信息；

2、队站指挥员出动途中应根据获得的现场信息，强调作战安全注意事项。

3、上级指挥员途中应根据获得的前方信息进行综合研判，提示现场指挥员作战安全防范要点，初步落实现场安全管控措施；

4、参战各岗位人员应对自己承担的作战任务进行风险分析，提示自己时刻应注意的问题。

第八条  安全分析评估

1、各级指挥员应根据灾害现场情况，分析存在的不安全风险。较大或特殊火场应吸收技术人员、有关专家参与；

2、分析事故发生的可能性及风险要素，评估研判其危害程度；

3、确定防范策略，制定管控方案，落实管控措施。

第九条  安全紧急避险

1、严格贯彻“谁指挥、谁负责”作战安全工作责任制；

2、现场设置安全助理（员），根据需要组建紧急救援小组；

3、规定紧急撤离信号，参战人员闻警必须立即撤离至安全区域；

4、无线对讲设置“紧急呼叫”，听到“紧急呼叫”后其它人员一律静默；

5、参战人员遇有危及生命的危险或发现重大危险征兆时，应立即向指挥部报告，并简要说明危险情况和应对办法。

第十条  安全督导检查

1、各级指挥员负责本级灭火救援安全管控工作检查，上级对下级指挥员执行落实情况进行督查；

2、安全助理（员）对现场安全工作进行不间断督导检查，评估安全措施执行落实情况；

3、总指挥员根据现场实时情况，视情调整安全管控措施。

第四章　管控程序

第十一条 搜集掌握现场危险因素，分析研判影响范围和危险程度；

第十二条 确定现场安全管控方案、落实各项安全管控措施；

第十三条 督导检查作战各环节执行情况，发现问题及时调整。

第五章　附则

第十四条　本工作机制自印发之日起实施。

灭火救援作战安全管控“十个严禁、二十个必须”

为进一步加强和规范消防救援队伍作战安全工作，预防和杜绝各类安全事故发生，保障消防指战员人身安全，制定如下硬性规定。

灭火救援作战安全“十个严禁”

1、严禁违法违规驾驶、乘坐、停靠消防车

2、严禁不按规定防护进行作战行动

3、严禁不侦察不评估盲目行动

4、严禁未经指挥员许可擅自单独行动

5、严禁不具备条件实施内攻

6、严禁在“六面体”不安全的部位停留或设置水枪阵地

7、严禁不查清危险品理化性质用水扑救

8、严禁登高车超载救人、措施不到位冲动救人

9、严禁乘坐消防电梯停靠、穿越着火层

10、严禁在高温浓烟环境中无掩护行动

灭火救援行动安全“二十个必须”

1、必须根据侦察检测结果划定警戒区域

2、必须根据不同类型灾害现场落实等级防护，按规定要求穿着佩戴防护装具

3、必须在危险性较大现场，设有安全助理（员），在纵深距离远、作战时间长（超过40分钟）的现场设置紧急救援小组。

4、必须对危险品泄漏扩散区域和漏电危险区域进行检测后，再确定处置措施

5、必须避开窗口和阳台正面利用消防梯外攻

6、必须时刻关注空气呼吸器使用时间，一人报警小组共同撤离。

7、必须记住内攻行进路线和方位，撤离迷失方向时，靠近承重墙或柱卧倒等待救援

8、必须利用水枪按照先上后下，再左右的顺序对建筑室内进行射流后再内攻。

9、必须按照风向确定进攻路线，并进行排烟

10、必须保证关键阵地供水不间断

11、必须平缓加压向前方供液，不得突然增减压

12、必须确保前后方的通信联络畅通，如果失联立即采取营救措施。

13、必须在大跨度大空间建筑火灾内攻时，采取排烟放热、枪（灭火）炮（冷却）协同灭火

14、必须使用开花或喷雾射流扑救粉尘火灾，严禁使用直流水冲击。

15、必须在技术人员配合下对危险品事故实施工艺处置

16、必须禁绝危险品泄漏区域一切能够引起不安全事故的盲目行动

17、必须对参与可造成污染的危险品事故处置的人员、车辆和器材进行洗消

18、必须在使用绳索救人时，主绳和安全绳采取固定锚点进行保护，绳索尽头不可直达地面，在着落点设置缓冲垫

19、必须对坍塌建筑物不牢固的构件进行破拆或加固才能实施作战行动

20、必须严格执行“五个绝不允许”，统一指挥编组开展水域救援行动

全省消防救援队伍执勤力量调动使用规定

第一条（目的）为规范执勤力量调动使用，进一步明确调动使用权限，有效落实执勤战备工作秩序，制定本规定。

第二条（范围）本规定适用于辽宁省消防救援队伍执勤力量警情与非警情调动。

第三条（依据）根据《消防救援队伍执勤战斗条令（试行）》、《火警和应急救援分级》、《119接警调度工作规程》、《辽宁省消防救援队伍支队级灭火救援全勤指挥部战备值班规定》等标准，结合辽宁省消防救援队伍工作实际，制定本规定。

第四条 为完成灭火、抢险救援和社会救助法定职责任务的出动应按照火警和应急救援分级规定调动相关执勤力量。

第五条 大队(站)组织本级指战员到营区以外单位开展体能和技能训练活动、重点单位熟悉演练行动及大队组织所属指战员开展的比武竞赛、训练考核行动要由大队主官向支队灭火救援指挥部报告同意后，向支队指挥中心报备，支队指挥中心要及时通知当日支队全勤指挥部全体人员。

第六条 支队组织大队(站)指战员到营区以外单位参加组织的比武竞赛、训练考核、熟悉演练等行动，由牵头业务处室向灭火救援指挥部和政治部同时报告同意后，向支队指挥中心报备，支队指挥中心要及时通知当日支队全勤指挥部全体人员。

第七条 大队(站)组织执勤力量到营区以外加油、修车等日常工作的，要由大队主官向支队全勤指挥部当日指挥长报告同意后，向支队指挥中心报备，支队指挥中心要及时通知当日支队全勤指挥部全体人员。

第八条  重要节日、重大活动需要出动执勤力量进行实地安保执勤任务的，由牵头业务处室向灭火救援指挥部部长报告，经支队主官审批后，抄报支队防火分管领导、政治部，由支队指挥中心统一发出调动命令。

第九条 支队 (含)以下单位组织的各类培训、会议、文体活动、仪式等其他需要调用执勤力量的聚集性活动，由主办业务部门会同灭火救援指挥部调整执勤力量，制定备勤方案，经支队主官审批后，向支队指挥中心报备，支队指挥中心要及时通知当日本级全勤指挥部全体人员。

第十条 总队 (含)以上单位组织的各类培训、会议、文体活动、仪式等其他需要调用执勤力量的聚集性活动，按照通知要求执行，并向支队主官报告，同时，向支队级指挥中心报备。

第十一条 总队 (含)以上单位组织的跨区域熟悉演练、跨区域灭火救援实战行动，按照通知或命令要求执行，并向支队主官报告，由支队指挥中心统一发布出动指令。

第十二条 完成各类行动任务后，迅速恢复执勤战备状态，并逐级向支队、总队指挥中心报备。

第十三条 各级指挥中心和上级业务部门采取远程视频和实地督导相结合的方式不定期对基层执勤力量进行抽查。

第十四条 擅自调动执勤力量，由灭火救援指挥部会同纪检部门联合调查处理并予以通报；因擅自调动执勤力量延误警情救援或造成其他严重后果的，按照有关规定对相关责任人给予纪律处分。

第十五条 本规定施行期间，因推进重大改革措施制定的相关规定与本规定不一致的，执行新的规定。

第十六条 本规定由消防救援总队负责解释。

第十七条 本规定自下发之日起施行。

全省消防救援队伍作战训练安全

常态化督导检查工作规定（试行）

第一条 为全面加强和规范全省消防救援队伍作战训练安全工作，提升队伍安全管控水平，指导队伍各级查找作战训练安全中的薄弱环节，确保各项安全工作制度有效落实，特制定本规定。

第二条 本规定适用于全省各级消防救援队伍（含政府专职队）及全体指战员（含政府专职队员）。

第三条 本规定依据《消防救援队伍执勤战斗条令》、《消防救援队伍作战训练安全手册（试行）》及作战训练安全工作相关规章制度编制。

第四条 常态化督导检查工作采取实地检查、视频抽查、自检自查等方式进行；通常以督查暗访、查阅资料、实地操作、现场提问、随机演（拉）练等形式进行。

第五条 实地检查由总（支）队党委成员组织实施，重点查看党委落实议战议训、辖区灾害事故风险评估、作战训练安全分析等工作。总队每季度、支队每月应对所属队伍进行实地检查，重大节日、重大活动或遇有特殊情况时，必须组织检查。

第六条 视屏抽查由总（支）队作战训练处（科）、指挥中心组织实施，重点检查队伍各级人员在位、接警出动、预案熟悉、各类灾害事故处置措施、作战安全行动要点、警情跟踪提示等，总（支）队作战训练处（科）、指挥中心每日必须对所属队伍开展视频抽查。

第七条 自检自查由大队、消防救援站自行组织实施，重点检查训练场地、训练设施、训练器材等准备情况及安全防护、安全评估、安全措施等作战安全管控情况。大队、消防救援站主官每周应组织自检自查。

第八条 作战训练安全常态化督导检查工作纳入年度考核范畴，总队、支队应根据平时掌握情况对各级作战训练安全工作进行评价。

第九条 本规定由消防救援总队负责解释。

第十条 本规定自下发之日起施行。